泊头市超杰机械加工厂

年产8000吨铸件技改项目竣工环境保护验收意见

2020年12月30日，泊头市超杰机械加工厂根据《泊头市超杰机械加工厂年产8000吨铸件技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的审批意见等要求，组织相关人员对本项目进行了验收，与会人员实地核查了项目现场，查阅了相关验收资料，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于泊头市寺门村镇东贾店村，厂区中心地理位置坐标为：东经116°23'58.11"，北纬 38°3'58.99"。项目北侧为厂房，东侧为林地，南侧为林地，西侧为林地和厂房。项目四周的敏感点为：北侧54米处的居民。

为了生产需要，现进行技改增加一条全自动造型流水线、机械造型机8台和5台抛丸清理机并与原有治理设施连接，未新增电炉等涉及到产能的设备，故产能不变,改造完成后年产8000吨铸件。

（二）建设过程和环评审批情况

泊头市超杰机械加工厂年产8000吨铸件技改项目已于2020年10月14日在泊头市工业和信息化局备案，备案编号泊开备字[2020]19号。2020年10月，河北可天环保科技有限公司编制完成了《泊头市超杰机械加工厂年产8000吨铸件技改项目环境影响报告表》，2020年11月27日，沧州市环境保护局泊头市分局对该项目环境影响报告表予以审批，审批文号为泊环表[2020]W314号。

项目设备开始建设时间为2020年12月，开始调试时间为2020年12月。

（三）投资情况

本项目实际投资为270万元，环保投资8万元，占项目总投资的2.96%。

（四）验收范围

本次验收的范围为本项目环评及环评批复涉及范围。

- 工程变动情况

该项目建设情况与《泊头市超杰机械加工厂年产8000吨铸件技改项目环境影响报告表》和泊头市环境保护局对该项目审批意见【泊环表[2020]w314号】中规定内容一致，无重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 大气污染物：浇铸、落砂工序废气采用“集气罩+布袋除尘器+1根15米高排气筒”治理；抛丸废气采用“集气罩+布袋除尘器+1根15米高排气筒”治理；

- 废水：本项目不新增生产工废水，不新增生活废水。

3、 噪声：本项目噪声主要为新上全自动造型流水线、机械造型机、抛丸清理机等设备运行过程中产生的噪声，产噪声级值为70～90dB(A)。本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后对周围声环境影响较小。

## 4、固物：本项目不涉及新增电炉故不产生炉渣，落砂工序产生废砂，除尘器收集除尘灰。除尘灰、废砂均属于一般废物，收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

2020年12月13至14日，北京环创康泰科技有限公司对该企业进行了环境保护竣工验收监测和检查，并在此基础上编写了本报告。验收监测期间，生产线正常生产，负荷达到了国家规定的75%以上工况的要求,符合验收监测要求。

经检测，该企业浇铸、落砂工序废气经集气罩+布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒排放。颗粒物监测浓度最高值为10.8mg/m3，平均排放速率为0.313kg/h；符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

经检测，该企业抛丸清砂工序废气经布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒排放。颗粒物监测浓度最高值为9.9mg/m3，平均排放速率为0.014kg/h；符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求（颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

经检测，该企业厂界无组织废气中，总悬浮颗粒物监测浓度最高值为0.48mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

本项目不新增生产废水，不新增生活废水。

本项目厂界噪声昼间监测结果为55.6～59.2dB(A), 夜间监测结果为45.2 ～

49.5dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

本项目不涉及新增电炉故不产生炉渣，落砂工序产生废砂，除尘器收集除尘灰。除尘灰、废砂均属于一般废物，收集后外售。

本项目无主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。

- 五、工程建设对环境的影响

项目废水不外排；废气排放达标；厂界噪声排放达标；固体废物全部得到合理处置。

- 六、验收结论

根据现场检查并核实相关文件，该项目基本符合环评及批复要求，污染治理设施能够正常稳定运行，外排污染物经监测可达标排放。验收组认为项目可以通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

加强环保设施运行管理，确保污染物排放稳定达标。

2020年12月30日