泊头市茂宏模具厂

年产200套模具项目竣工环境保护验收意见

2021年1月26日，泊头市茂宏模具厂根据《泊头市茂宏模具厂年产200套模具项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的审批意见等要求，组织相关人员对本项目进行了验收，与会人员实地核查了项目现场，查阅了相关验收资料，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目泊头市王武镇金马驹村，厂址中心地理坐标为东经 116°26'58.89"，北纬 38°02'48.79"。厂区东侧为空地、南侧为空地、西侧为村路、北侧为住户。距项目最近的敏感点为北侧的金马驹村。

项目总占地800m2，总建筑面积207m2，主要建筑为机加工车间、办公室。购置数控机床6台、摇臂钻4台、普通车床1台；项目完成后年产200套模具。

（二）建设过程和环评审批情况

泊头市茂宏模具厂年产200套模具项目已于2020年10月10日在泊头市发展和改革局备案，备案编号泊发改审批备字[2020]303号。2020年10月，河北可天环保科技有限公司编制完成了《泊头市茂宏模具厂年产200套模具项目环境影响报告表》，2020年12月25日，沧州市生态环境局泊头市分局对该项目环境影响报告表予以审批，审批文号为泊环表[2020]W369号。

项目设备开始建设时间为2020年12月，开始调试时间为2021年1月。

（三）投资情况

本项目实际投资为100万元，环保投资10万元，占项目总投资的1%。

（四）验收范围

本次验收的范围为本项目环评及环评批复涉及范围。

- 工程变动情况

该项目建设情况与《泊头市茂宏模具厂年产200套模具项目环境影响报告表》和沧州市生态环境局泊头市分局对该项目审批意见【泊环表[2020]w369号】中规定内容一致，无重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 大气污染物：本项目无废气产生；

- 废水：项目无生产废水，仅为员工盥洗产生的废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘；

3、噪声：本项目噪声主要为机加工等设备运行过程中产生的噪声，噪声值在 70～90dB(A)之间；本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后对周围声环境影响较小；

## 4、固物：本项目生产过程中产生的固废主要为下脚料集中收集后外售。

四、环境保护设施调试效果

2021年01月06-07日，北京环创康泰科技有限公司对该企业进行了环境保护竣工验收监测和检查，并在此基础上编写了本报告。验收监测期间，生产线正常生产，负荷达到了国家规定的75%以上工况的要求,符合验收监测要求。

1、本项目生产过程无废气产生。

2、项目无生产废水产生，职工盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

3、经检测，该企业厂界噪声昼间监测结果为55.3～59.3dB(A),夜间监测结果为45.2～49.3dB(A) ,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

4、项目固废主要为下脚料。下脚料属于一般工业固废，集中收集后外售综合利用。

5、本项目无主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。

- 五、工程建设对环境的影响

项目废水不外排；废气排放达标；厂界噪声排放达标；固体废物全部得到合理处置。

- 六、验收结论

根据现场检查并核实相关文件，该项目基本符合环评及批复要求，污染治理设施能够正常稳定运行，外排污染物经监测可达标排放。验收组认为项目可以通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

按要求加强固废（含危废）管理。