泊头市东辛店红日砖瓦厂

年产5000万块承重混凝土多孔砖项目竣工环境保护验收意见

2021年1月26日，泊头市东辛店红日砖瓦厂根据《泊头市东辛店红日砖瓦厂年产5000万块承重混凝土多孔砖项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的审批意见等要求，组织相关人员对本项目进行了验收，与会人员实地核查了项目现场，查阅了相关验收资料，提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于河北省沧州市泊头市寺门村镇东辛店村，厂区中心地理位置坐标为：东经116°20'57"，北纬 38°2'17"。项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为道路，北侧为泊富公路。

项目总占地4000m2，总建筑面积1800m2，主要建筑为机加工车间、办公室及原料库。购置搅拌机1台、轮碾机1台、压砖机1台、配料机1台、选筛机1台、装货机1台、装载机1台、模具2台、混合料输送机1台、成品输送机4台、水泥罐1台、粉煤灰储罐2台；项目完成后年产5000万块承重混凝土多孔砖。

（二）建设过程和环评审批情况

泊头市东辛店红日砖瓦厂年产5000万块承重混凝土多孔砖项目已于2020年08月20日在泊头市发展和改革局备案，备案编号泊发改审批备字[2020]222号。2020年10月，河北可天环保科技有限公司编制完成了《泊头市东辛店红日砖瓦厂年产5000万块承重混凝土多孔砖项目环境影响报告表》，2020年12月29日，沧州市环境保护局泊头市分局对该项目环境影响报告表予以审批，审批文号为泊环表[2020]W374号。

项目设备开始建设时间为2021年1月，开始调试时间为2021年1月。

（三）投资情况

本项目实际投资为50万元，环保投资4万元，占项目总投资的8%。

（四）验收范围

本次验收的范围为本项目环评及环评批复涉及范围。

- 工程变动情况

该项目建设情况与《泊头市东辛店红日砖瓦厂年产5000万块承重混凝土多孔砖项目环境影响报告表》和沧州市生态环境局泊头市分局对该项目审批意见【泊环表[2020]w374号】中规定内容一致，无重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 大气污染物：罐顶、投料、搅拌废气：集气罩+布袋除尘器+1根不低于15米高排气筒；

- 废水：项目搅拌用水、养护用水进入产品，不外排；搅拌机清洗水、车辆冲洗水进入沉淀池，循环使用不外排；生活废水水质简单水量少，用于泼洒抑尘，不外排；

3、噪声：项目主要噪声源为加工设备运行噪声，如配料机、选筛机、 搅拌机、输送机、轮碾机、装载机等。噪声值约为70〜90dB（A）。本项目选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施，经距离衰减后对周围声环境影响较小；

## 4、固物：本项目生产过程中产生的固废主要为撒落料、残次品、沉渣、除尘灰。撒落料、残次品、沉渣、除尘灰收集回用于生产。

四、环境保护设施调试效果

2021年01月11-12日，北京环创康泰科技有限公司对该企业进行了环境保护竣工验收监测和检查，并在此基础上编写了本报告。验收监测期间，生产线正常生产，负荷达到了国家规定的75%以上工况的要求,符合验收监测要求。

经检测，该企业灌顶、投料、搅拌工序废气经集气罩收集+布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒排放。颗粒物监测浓度最高值为8.7mg/m3，排放速率为0.032kg/h；《水泥工业大气污染物超低排放标准》(河北省地方标准 DB13/2167-2020)表1中标准要求（颗粒物≤10mg/m3）。

经检测，该企业厂界无组织排放废气中，总悬浮颗粒物监测浓度最高值为0.46mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(河北省地方标准DB13/2167-2020)表2中大气污染物无组织排放限值要求（颗粒物≤0.5mg/m3）。

项目搅拌用水、养护用水进入产品，不外排；搅拌机清洗水、车辆冲洗水进入沉淀池，循环使用不外排；生活废水水质简单水量少，用于泼洒抑尘，不外排。

项目主要噪声源为加工设备运行噪声，如配料机、选筛机、 搅拌机、输送机、轮碾机、装载机等，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。

经检测，厂界东噪声昼间监测结果为56.1～59.2dB(A),夜间监测结果为45.2～ 48.9dB(A) ，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

本项目生产过程中产生的固废主要为撒落料、残次品、沉渣、除尘灰。撒落料、残次品、沉渣、除尘灰收集回用于生产。本项目固体废物全部综合利用或妥善处置， 不会对周边环境产生明显影响。

本项目无主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放。

- 五、工程建设对环境的影响

项目废水不外排；废气排放达标；厂界噪声排放达标；固体废物全部得到合理处置。

- 六、验收结论

根据现场检查并核实相关文件，该项目基本符合环评及批复要求，污染治理设施能够正常稳定运行，外排污染物经监测可达标排放。验收组认为项目可以通过竣工环境保护验收。

- 七、后续要求

按要求加强固废（含危废）管理。